Základní údaje

název dokumentace: 	Letkov - územní studie 6

objednatel: 		pan

pořizovatel: 		Magistrát města Plzně, odbor stavebně správní

zpracovatel studie: 	Ing. arch. Petr Tauš, autorizovaný architekt ČKA 01041

zpracoval:

- urbanistická a architektonická koncepce: Ing. arch Petr Tauš

- dopravní řešení a digitální zpracování: Libor Boula

- technická infrastruktura: Ing. Pavel Korecký, Ing. Petr Leitl, Ing. Václav Chvátal

Podklady:

- akustická studie-Posouzení ploch určených pro bydlení v Letkově v blízkosti silnice II/180, zpracovala Ing. Zuzana Baštýřová  v březnu 2012

Důvody pořízení

Územní studie byla pořízena z podnětu objednatele. Zpracováním územní studie bylo podmíněno využití řešeného území v platném územním plánu.

Obsah dokumentace:

Textová část

a) vymezení řešeného území

b) širší vztahy

c) limity řešeného území

d) urbanistická koncepce

e) dopravní obsluha řešeného území

f) technická infrastruktura

g) parcelace pozemků

h) regulace využití území

i) regulační prvky

j) etapizace využití území

k) postup pořízení a vyhodnocení projednání

Grafická část

1-výkres širších vztahů

2-výkres urbanisticko architektonického řešení

3- výkres dopravní infrastruktury

4) výkres technické  infrastruktury

5) výkres regulačních prvků

Dokladová část

TEXTOVÁ ČÁST

a) vymezení řešeného území

Studie řeší území označené v územním plánu Letkova jako lokalita 7. Zahrnuje pozemky :

1. etapa-p.p.č.  22; 24/1; 27/8; 27/9; 27/32(část); 27/34; 27/35; 27/36; 27/37; 27/38; 32; 33; 36; 112/19; 475/2; 475/3; 475/4; 475/13 v k.ú. Letkov

2. etapa-p.p.č. 27/1; 27/10; 27/11; 27/12; 27/13; 27/26; 27/27; 27/28; 27/29; 27/30; 27/31; 27/32(část); 71/4; 71/43; 71/44; 71/45; 71/46; 71/47; 71/48; 71/49; 71/50; 71/51; 73/2; 73/4; 73/5; 73/6; 75; 86; 87/1; 87/2 v k.ú. Letkov

b) širší vztahy

Z hlediska širších vztahů je lokalita výrazně ovlivněna sousedstvím obchvatu silnice II/180 při jejím severo západním okraji.

c) limity řešeného území

- ochranné pásmo komunikace II/180 15 metrů od osy silnice

-ochranné pásmo silnice III/ 15 metrů od osy silnice

- území ohrožené hlukem (izofona 50 dB dle akustické studie zpracovala Ing. Z. Baštýřová)

- svažitost terénu vyžadující napojení na ČOVseverním směrem (na stávající přečerpávací stanici kanalizace)

- omezená možnost napojení na silnici III/18018 na jižním okraji zastavěného území obce (rozhledové poměry, svah lemující stávající silnici III. třídy s nutností zemních prací)

- vedení VN vyžadující přeložení do zemního kabelu (podmínka využití pozemků dotčených tímto vedením)

d) urbanistická koncepce

Urbanistická koncepce v maximální míře zohledňuje majetkové vztahy v území. Komunikce v řešeném území jsou vedeny v mírném oblouku, zajištěna je tak návaznoxt na stávající zástavbu obce, která sleduje přirozené rostlé linie. Jsou navrženy větší pozemky,zvlášť při silnici II/180. Kompenzuje se tak zčásti možný negativní vliv komunikace a vytváří možnost výstavby mimo území vymezené izofonou 50 dB (v území ohroženém hlukem nad přípustnou míru lze pozemky využívat pouze jako užitkové zahrady).

e) dopravní obsluha řešeného území

Územní studie řešeného území (lokalita č. 7) je v souladu s územním plánem obce Letkov.  Návrh dopravního řešení vychází ze zastavovací studie, která dané území, určené jako plochy bydlení (B), rozděluje na pozemky o různých výměrách, určených pro výstavbu rodinných domů a dále plochy technické infrastruktury a občanské vybavenosti.

Dopravní řešení vychází ze stávajícího komunikačního řešení obce,  potřeb dopravního propojení a komunikačního připojení všech navrhovaných parcel určených pro výstavbu.

Dle plánované výstavby je navrženo toto řešení:

Etapa č. 1 - napojení pozemků pro výstavbu rodinných domů na pozemcích, označených 1 až 10 a napojení parkovišť na pozemcích 11 až 14.  Ve 2. etapě výstavby dojde k zpřístupnění dalších pozemků v této lokalitě

Napojení celého řešeného území:

Dopravní napojení dané lokality bude zajištěno nově vybudovanou páteřní komunikací, která bude vycházet z nově vybudované křižovatky na stávající místní komunikaci  p. č. 475/2  a bude ukončena nově navrženou křižovatkou na stávající silnici III/18019 . Tato páteřní komunikace je navržena jako obousměrná komunikace funkční třídy C 3 v základní šířce mezi zástavbou 10 m (1 x chodník 2 m, parkovací stání nebo zelený pás 1 x 2 m, silnice v šíři 5.5 m o 2 jízdních pruzích o šířce 2.75 m a bezpečnostního pruhu o šířce 0.5 m. V místě napojení na silnici III/180 19 musí dojít k odebrání části svahu tak, aby byly dodrženy rozhledové poměry při výjezdu z dané lokality. Páteřní komunikace bude zokruhována a ve 2. etapě z ní budou vycházet další dopravní napojení - zklidněné komunikace funkční třídy D1 - komunikace se smíšeným provozem (obytná zóna), šířka prostoru 8 m (zeleň 1 m, dopravní prostor 6 m, zeleň 1 m). Tyto komunikace budou zakončeny úvraťovými obratišti.

V první etapě budou z této páteřní komunikace napojeny pozemky 8, 9 a 10. Pozemky 1, 2, 3, 5 a 7 a parkoviště 11, 12, 13, 14  budou napojeny vjezdy na stávající místní komunikaci p.č. 475/2. Pozemky 4 a 6 budou napojeny pomocí vjezdů z návsi. Danou lokalitou prochází chodník propojující náves a místní komunikaci.

Komunikace jsou navrženy v délce:

- páteřní komunikace C – I. etapa  - 60 m

- páteřní komunikace C – II. etapa  - 470 m

Vjezdy na přilehlé pozemky budou se sníženou obrubou v šířce 4,0 - 6,0 m. Návrh je proveden na základě ČSN 73 6101, 73 6102, 73 6110 a ČSN EN 13108-1.

f) technická infrastruktura

f1) zásobování vodou

V Letkově byl vybudován zejména pro obvody nové zástavby obce vodovod pro veřejnou potřebu se zdrojem vody (vrtanou studnou o vydatnosti 4,5 l.s-1) u víceúčelové vodní nádrže jihovýchodně od stávající zástavby. Vodovod byl rozšířen podle projektu Ing. Zd. Krýsla z r. 2005 a má dvě tlaková pásma. Dolní pásmo je ovládáno vodojemem 2 x 50 m3 na kótě 442,5 m n.m. východně od obce.Do horního tlakového pásma je voda dopravována automatickou tlakovou stanicí z vodojemu 48 m3 v severovýchodní části zástavby.

Území v severozápadní části katastru obce řešené předkládanou studií bude zásobováno pitnou vodou z dolního tlakového pásma vodovodu pro veřejnou potřebu (vodojem 2x50 m3 na kótě 442,5 m n.m.). Pro zásobování vodou první etapy výstavby (objekty bydlení na parcelách 1 – 10) řešené předkládanou územní studií bude položen nový zásobovací řad vodovodu, připojený ve dvou místech na stávající vodovodní řady – koncový západně od řešeného území a druhý v komunikaci jihovýchodně od navrhované zástavby. Tím bude vytvořen nový okruh vodovodní sítě, a jedna koncová větev, připravená k prodloužení do západní části území při realizaci druhé etapy výstavby.

Nový zásobovací řad vodovodní sítě je navrhován z PVC 90 mm, v nejnižším bodu sítě bude osazen provozní hydrant (kalosvod), který bude sloužit i jako protipožární pro první zásah. Délka nového okružního zásobovacího řadu bude cca 290 m.

f2) odkanalizování

V navrhovaném území nové výstavby rodinných domků bude budována pouze síť  splaškové kanalizace. Řešenou částí území protéká místní bezejmenná vodoteč, do které jsou povrchově odváděny dešťové vody. Území je v oblasti, odkud je nutno odpadní vody přečerpávat do výše uložených stok kanalizační sítě, aby je bylo možno dopravit ke zpracování na čistírnu odpadních vod. V jihovýchodní části řešeného území pracuje kanalizační čerpací stanice.

Navrhujeme vybudovat v území dvě stoky splaškové kanalizace. Jedna stoka bude sloužit pro odkanalizování objektů RD na parcelách č. 1 a 2 a bude zaústěna do stoky přítoku do stávající čerpací stanice odpadních vod. Druhá stoka bude odvádět splaškové odpadní vody z objektů RD na parcelách č. 3, 4, 5, 6, 7 a její boční větev z parcel 8, 9 a 10 do nové čerpací stanice odpadních vod v severovýchodní části území. Kanalizační stoky jsou navržena z PVC – U – SN 8  v profilu DN 250 mm, jejich celková délka bude činit cca 215 m.

Nová čerpací stanice bude dopravovat splaškové odpadní vody do sběrné jímky stávající čerpací stanice  Nová čerpací stanice bude řešena tak, aby bylo v budoucnu možno její technologické vybavení vyměnit za výkonnější při prodloužení přítokové stoky pro realizaci výstavby druhé etapy (západním směrem).

Dešťové vody z území budou odváděny povrchově do místní vodoteče. Dešťovou kanalizaci pro odvodnění vozovek a souvisejících veřejných zpevněných ploch bude možno řešit až při realizaci druhé etapy výstavby v území.  Odvodnění vozovky bude proto řešeno povrchově s povrchovým odvedením a povrchovým vsakem přes travní drn (systém průlehů, otevřených příkopů, ploch s vegetační dlažbou apod.) tak. aby nedocházelo k zasakování těchto vod přímo do vod podzemních.

Upozorňujeme na to, že kapacita stávající čistírny odpadních vod bude vyčerpána již výstavbou v území Letkov – východ (V Podlesí) i při plném technologickém vybavení pro 250 E.O. Pro realizaci další výstavby v uvažovaných okrscích jih a sever bude nezbytné provést rozšíření ČOV na téměř čtyřnásobek dnešní kapacity (v nové výstavbě 870 E.O., včetně staré části obce přes 1100 E.O.), jinak nebude moci plnit svoji funkci.

Místa připojení nových vodovodních řadů i kanalizačních stok budou upřesněna po zaměření skutečné polohy řadů a stok dnešní vodovodní a kanalizační sítě a objektů ČOV v součinnosti se správcem sítě.

f3) zásobování elektřinou

Transformační stanice, přípojka

V současné době jsou rozvody nízkého napětí přivedeny k okraji zastavované lokality. Zmíněnou řešenou lokalitu není možné napojit jako celek ze stávajícího rozvodu nn. Navržena je nový přívod ze stávající trafostanice 22/0,4kV Letkov-Obec, která bude upravena, viz vyjádření ke studii Lektov 2 a Letkov 6   č.j. 20120809/1.

Stávající venkovní vedení vn AlFe k TS obec bude přeloženo do nové trasy podél navržených komunikací a veřejných ploch, provedeno bude izolovaným vedením vodiči SAX na nových stožárech, s ochranným pásmem sníženým na 2m od krajního vodiče, tj. koridor ochranného pásma bude jen 5m. (to je podmínkou pro možnou výstavbu na 4, 6, 7 a 9

Rozvody nízkého napětí

Stávající stav

V současné době jsou rozvody nízkého napětí v obci u řešené lokality převážně  kabelovým vedením, v okolií řešené lokality jsou venkovním vedením na betonových opěrných bodech. Vlastní lokalita není vybavena rozvodnou sítí nn 0,4 kV.

Navržené řešení

Pro napojení navrhované zástavby, která je v ucelené lokalitě, je navržen rozvod zemními kabely. Napojení rozvodného zařízení bude řešeno ze stávající  trafostanice 22/0,4 kV Letkov – Obec, s propojením na nn napaječ z trafostanice Letkov -JZD, resp. Nově navrženou trafostanici TS-A 1SL 400/250kVA dle návrhu územního plánu obce.. Po úpravě rozvaděče nn trafostanice bude vedeny nové kabelové zemní napaječe trasou podél stávající komunikace k místu zástaby do nové RIS, která bude propojena přímým kabelovým vedením s RIS na druhém okraji zástavbové lokality, s napojením na zástavbové území dle studie Letkov 2.

Navržené přípojkové skříně na hranicích parcel SS200 v pilířcích budou napojeny smyčkou kabelového vedení (např.AXKE 4x120) z RIS (např. SR402) u vjezdu do lokality s napojením do RIS (např. SR302) na konci navržené komunikace. Pilířky s přípojkovými skříněmi pro navržené objekty budou společné i pro elektroměrové rozvaděče a budou umístěny v oplocení objektů. Kabelové vedení bude respektovat platné normy a prostorové uspořádání podzemních inženýrských sítí. Úprava a vybudování nových rozvodů nn budou předmětem samostatné investice rozvodného závodu ČEZ.

Pro pozemkové parcely druhé etapy bude nutné vzhledem k rozsahu řešeného území řešit samostatné napojení dle s rezervovaným příkonem dle počtu napojovaných objektů budou připraveny kabelové rezervy ukončené v RIS na hranici řešeného území, napojení bude z navržených rozvodů viz výše, vlastní návrh rozvodů bude řešen v rámci studie řešení předmětného území po určení počtu a umístění objektů a komunikací v území.

Energetická bilance:

10 ks RD…á 3x25A (I . Etapa)..……………..............…………...250A

veřejné osvětlení,  ostatní spotřeba………………………............0,6 kW

pozemkové parcely II. etapy – bude řešeno samostatně, není určen počet objektů.

Etapizace

1. etapa – v první etapě bude realizována výstavba na parcelách 1-10.  Bude proveden hlavní kabelový napaječ z trafostanice do RIS na jižním okraji lokality a smyčkové napojení jednotlivých řešených pracel, s propojením na zástavbovou lokalitu Letkov 2.

2. etapa – v této etapě bude pro napojení inženýrských sítí  - elektrorozvodů sloužit příprava provedená v předchozích etapách a posílení přívodů na napěťové hladině nn/vn z trafostanic TS Obec a TS-JZD, v případě vyšších požadavků na rezervovaný příkon a vyčerpání rezerv těchto stávajících stanic může být navržena nová trafostanice umístěná přímo v řešeném území II. etapy. Napojení bude řešeno přívody na hranici řešeného území v místě napojení nových komunikací.

f4) veřejné osvětlení

Stávající stav

V současné době je v blízké části obce stávající veřejné osvětlení řešené převážně svítidly osazenými na společných stožárech napojené venkovním vedením. Nejbližší bod je v blízkosti navržené lokality, předpokládá se napojení v.o. na stávající rozvod na hranici řešené lokality.

Navržené řešení

Osvětlení  navržených komunikací bude řešeno kabelovým rozvodem s napojením z na stávající rozvody v.o. v obci.  Osvětlení komunikací MK  – D1 - D3  je navrženo uličními svítidly  Sfera SHC 70W na stožárcích výšky minimálně 5 m.

Návrh osvětlení je proveden na základě normy ČSN-EN 13201 „Osvětlení pozemních komumikací“, viz následná DSŘ-DUR. Umístění nových stožárů je navrženo ve výkresu osvětlení a je třeba dodržet minimální vzdálenost stožárů 0,5m od okraje vozovky.

Etapizace

1.etapa – veřejné osvětlení v této etapě bude napojeno na stávající rozvod, s propojením na lokalitu Letkov 2.

2. etapa – veřejné osvětlení bude rozšířeno o osvětlení navržených komunikací a realizován bude nový rozvaděč RVO pro napájení rozvodů osvětlení.

f5) zásobování plynem

Popis stavby

Jedná se o stavbu distribučních STL plynovodů a přípojek plynu, které budou sloužit k napojení budoucích odběratelů v zájmovém území stavby k distribuční soustavě. Uložení tras projektovaných STL plynovodů v zájmovém území stavby je koordinováno s návrhem objektů, komunikací a inženýrských sítí,  které jsou součástí připravované stavby.

Technické řešení stavby vychází z požadavků investora stavby a RWE GasNet, s.r.o. jako budoucího provozovatele projektovaného plynárenského zařízení, kterým bude zajišťováno zásobování zájmového území stavby zemním plynem.

Navržené STL plynovody budou napojeny na distribuční síť plynovodů dn63 vybudovanou pro územní studii č. 2.

Potrubí plynovodů dn63 bude provedeno z materiálu PE100 SDR11 dle ČSN EN 12 007-1,2, TPG 702 01 a bude uloženo v zemi s krytím 0,8 – 1,5m (min. 1,2m při uložení v komunikaci) a provozováno s přetlakem do 300kPa (max. 400kPa).  Při provádění tlakových zkoušek a uvádění plynovodů do provozu, za účasti provozovatele, musí být dodržena ČSN EN 12 327. Tlakové zkoušky budou provedeny vzduchem zkušebním tlakem min. 600 kPa.

Projektovaná stavba je řešena v souladu s vyhláškou č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů, a s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných technických požadavcích na využívání území. Technické řešení stavby je navrženo v souladu s platnými předpisy pro provoz plynárenských zařízení, kterými jsou zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon), ČSN EN 12 007 část 1-2, TPG 702 01 a technických požadavků provozovatele plynovodů.

Stanovení podmínek pro přípravu stavby

Plynárenská zařízení jsou, podle zákona č. 458/2000 Sb., změna č. 158/2009 Sb. v platném znění, chráněna ochrannými a bezpečnostními pásmy. Ochranná pásma plynárenských zařízení slouží k zajištění jejich bezpečného a spolehlivého provozu. Ochranné pásmo je souvislý prostor v bezprostřední blízkosti plynárenského zařízení, vymezený svislými rovinami, vedenými ve vodorovné vzdálenosti od jeho půdorysu. Ochranné pásmo (OP) u STL plynovodu a STL přípojek plynu v zastavěném území obce je 1m, v nezastavěném území 4m na obě strany od půdorysu potrubí plynovodu. V ochranném a bezpečnostním pásmu je zakázáno provádět činnosti, které by mohly ohrozit bezpečný a spolehlivý provoz tohoto zařízení, bez předchozího písemného souhlasu provozovatele zařízení. Bezpečnostní pásmo u STL plynovodů a přípojek plynu není stanoveno.

Realizace stavby nevyžaduje provedení asanačních prací. Bourací práce budou prováděny pouze v rozsahu bourání povrchů dotčených v místech napojení na provozovanou STL distribuční plynovodní síť. Při stavbě plynovodu a přípojek plynu nedojde ke kácení zeleně v navržené trase plynovodu a jeho ochranného pásma.

Orientační údaje stavby

| - SO 501 STL plynovod |  |
| --- | --- |
| - Trubní materiál | PE100 SDR 11 |
| - Dimenze plynovodu | dn63 |
| - Dimenze přípojek plynu | dn32 |
| - Počet přípojek plynu | 10 |
| - Délka plynovodu | 189m |
| - Délka přípojek plynu | 50m |
| - Přepravované médium | zemní plyn |
| - Projektovaný provozní přetlak | 300 kPa |

Zajištění bezpečnosti provozu stavby při jejím užívání						Plynárenské zařízení slouží pro veřejný rozvod zemního plynu a podléhá zákonu č. 458/2000 Sb. (energetický zákon). Při provozování předmětného zařízení musí být dodržovány příslušné právní předpisy, ČSN, TPG, interní předpisy provozovatele, které je nutné respektovat i při výstavbě a uvedení předmětného zařízení do provozu. Převzetí plynovodů (přípojek plynu) a jejich uvedení do provozu se provede v souladu s obchodním zákonem, ČSN EN 12327, TPG 702 01 a Technických pravidel provozovatele. Před odevzdáním a převzetím plynovodu musí být provedena výchozí revize dle vyhl.č. 85/78 Sb., kterou je povinen vypracovat zhotovitel stavby. Při přejímacím řízení zhotovitel předá odběrateli dokumentaci a doklady dle Technických pravidel RWE GasNet, s.r.o. Před uvedením nově vybudovaných plynárenských zařízení do provozu předá zhotovitel stavby, nebo její investor, provozovateli technickou dokumentaci též podle požadavků technických pravidel TPG 905 01 v platném znění.						        								 Návrh řešení ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí					Pro předmětnou stavbu není nutné řešit opatření z hlediska povodní, sesuvů půdy, poddolování, seismicity, radonu a hluku v chráněném venkovním  prostoru stavby.        	        			  Civilní ochrana													Při vzniku provozních poruch nebo závažných havarií plynárenského zařízení je postupováno dle havarijního plánu provozovatele zařízení, RWE GasNet, s.r.o.

f5) zásobování teplem

Je navrženo individuální zásobování jednotlivých rodinných domů. Zdrojem tepla a TUV budou plynové kotle nebo tepelná čerpadla. Jako doplňkový tepelný zdroj je přípustné spalování dřeva a dřevní hmoty (pelety, dřevní brikety).

f6) spoje

Pro napojení navrhované zástavby je navržen koridor pro sdělovací vedení vedené ze stávající trasy UPS, která bude navržena telekomunikačním operátorem (Telefonica), jejíž vyjádření ke způsobu a místu napojení na SEK kabelovou rezervu je přiloženo, resp. alternativním poskytovatelem služby a poskytovatelem CABTV, I-NET atd, dle konkrétních požadavků na připojení v dalším stupni projektové dokumentace.

Kabelové vedení bude respektovat platné normy a prostorové uspořádání podzemních inženýrských sítí.

Etapizace

1.etapa – v  souběhu s přívodem rozvodu nn bude vedena trasa sdělovacích kabelů k UR

2. etapa – sdělovací kabelové vedení bude rozšířeno o napojení nových stavebních parcel (RD).

f7) nakládání s odpady

Je navrženo standardní řešení spočívající v ukládání tříděného odpadu do kontejnerů rozmístěných v území při obslužných komunikacích v zeleni, směsný odpad bude ukládán do nádob přímo u jednotlivých rodinných domů a odvážen na řízenou skládku města Plzně. V území není vzhledem k charakteru využití (rodinné domy) předpokládán vznik nebezpečného odpadu.

g) parcelace pozemků

Při návrhu parcelace pozemků bylo podle možností v maximální míře respektováno stávající členění řešeného území na jednotlivé pozemky.

Větší parcely tak kompenzují negativní vlivy dopravy po této komunikaci a umožňují výstavbu a využití pozemku pro obytnou zahradu mimo území ohrožené hlukem (vymezeno izofonou 50dB dle hlukové studie zpracované Ing Baštýřovou v březnu 2012). Na zbytku pozemků je možné připustit pouze hospodářské využití (užitková zahrada bez obytné funkce).

h) regulace využití území

Urbanistický regulativ

maximální podíl  zastavění – 25%

Udává podíl součtu všech zastavěných ploch k celkové ploše stavebního pozemku v %

minimální podíl zeleně – 50%

Udává podíl ploch zeleně (travnaté plochy zatravněné pobytové plochy, plochy užitkových a okrasných záhonů) k celkové ploše stavebního pozemku v %

Architektonický regulativ

výška zástavby – 1 podlaží s možností využití podkroví

Udává počet nadzemních podlaží stavby, úroveň přízemí leží maximálně 0,25 m nad najvyšší úrovní terénu přilehlého ke stavbě, maximální výška nadezdívky v podkroví 1.3 m, maximální výška hřebene střechy 9 m

zastřešení – střechy šikmé se sklonem 30 - 45°

krytina – drobně členěná

oplocení – v kontaktu s veřejným prostranstvím není přípustné kovové pletivo, maximální výška 1.5m

–  ostatní ploty mimo kontakt s veřejně přístupnými prostorami bez omezení, maximální výška

1.8 m

parkoviště – povvrch veřejných parkovišť bude proveden ze zatravňovací dlažby

i) regulační prvky

stavební čára závazná –

Závazná linie udávající vzdálenost hlavní stavby od hranice pozemku. Pro stavby vedlejší (samostatné garáže, zahradní altány, bazény) je stavební čárou nepřekročitelnou.

stavební čára nepřekročitelná –

Linie udávající minimální vzdálenost staveb na stavebním pozemku od jeho hranice.

Stavební čáry jsou vymezeny v grafické příloze 5-výkres regulačních prvků včetně číselného údaje vzdálenosti od hranice pozemku v metrech.

území ohrožené hlukem –

Je vymezeno izofonou 50dB dle hlukové studie, V tomto území je možné dotčené části pozemků využívat pouze jako užitkové zahrady. Pro obytné objekty na navržených parcelách 12, 13, 14, a 15 je podmínkou výstavby posouzení hluku pro konkrétní stavby v územním nebo stavebním řízení včetně případných protihlukových opatření realizovaných stavebníkem.

Poznámka

Na parcelách 1 a 2 jsou vymezeny nepřekročitelné regulační čáry pouze 2 metry od hranice pozemku . Tím je umožněno investorovi (jeden pro oba pozemky volnější řešení zástavby, je však nutno dodržet platná omezení pro odstupy staveb v souladu s vyhláškou 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území v platném znění (§ 25 Vzájemné odstupy staveb) a to jak pro vzájemné odstupy nových staveb, tak i ke stávajícím stavbám na sousedních pozemcích. Dále je na pozemku nutno zajistit dostatečný prostor pro odstavení motorového vozidla uživatele a respektovat odstupy staveb z hlediska požární ochrany.

j) etapizace využití území

1. etapa – zahrnuje pozemky p.č. 32; 27/32 (část); 36; 33; 27/35; 27/34; 22; 24/1; 27/37; 27/36; 27/38; 475/13; 27/9; 27/10 (část); 27/8; 475/13 s navrženými stavebními parcelami č 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10.

2. etapa – zahrnuje zbytek řešeného )území, na něm není provedena parcelace. Jedná se o plochu bydlení, její využití a podrobnější členění je možné až podle zatím neznámých požadavků na konkrétní využití

k) postup pořízení a vyhodnocení projednání

- zadání územní studie zpracoval a vydal pořizovatel dne  26.6.2012

- koncept studie byl projednán dne 2.10.2012

Řešení podnětů z projednání konceptu studie

Stavební úřad Starý Plzenec – požadavek na možnost vyššího oplocení v kontaktu s veřejnými prostorami – regulativ byl upraven, přípustná výška oplocení 1,5 metru

Pořizovatel – požadavek na doplnění stanovisek:

- stanovisko Krajské hygienické stanice  (negativní vlivy dopravy po II/180) – stanovisko bylo doplněno

- OŽP MMPlzně (nakládání se srážkovými vodami v 1. etapě , vymezení biokoridoru v plochách veřejné zeleně) – stanovisko bylo doplněno. Podmínky pro odvodnění komunikací v 1. etapě byly zahrnuty do návrhu územní studie. Z hlediska ochrany přírody byly prověřeny požadavky na :

-dopravní napojení – řešit přístup na pozemky přes sousední soukromé pozemky je nereálné z hlediska majetkových vztahů (nesouhlas majitelů pozemků), neekonomické a plošně velké plochy komunikací pro napojení tří stavebních parcel v sousedství stávající komunikace. Dotčen je lokální biokoridor vymezený přes zastavěné území obce, který je ve většině trasy nefunkční a funkční nikdy nebude (veden zkanalizovanou vodotečí pod plochami komunikací a soukromých zastavěných pozemků). Návrh byl upraven tak, aby počet přemostění místní vodoteče byl minimalizován).

- umístění parkovišť – dvě parkoviště jsou umístěna na místě stávajícího parkoviště u obecního úřadu, další slouží pro obsluhu přilehlého sportovního areálu (při větší návštěvnost parkují návštěvníci na plochách zeleně již nyní). navrženo je zpevnění ploch parkovišť zatravňovací dlažbou, které je rozhodně přijatelnější z hlediska ochrany přírody.

-upřesnění trasy biokoridoru – výkres širších vztahů je převzat z platné územně plánovací dokumentace. V této dokumentaci je ÚSES vymezen závazně. Pokud došlo ke změně podmínek pro vedení biokoridoru, je potřeba ze strany dotčeného orgánu požádat o změnu územního plánu zahrnující úpravu trasy biokoridoru (generel a jemu na roveň postavené územně plánovací podklady nejsou závazné, vyžadují závazné vymezení právě územně plánovací dokumentací).

GRAFICKÁ ČÁST

1-výkres širších vztahů 				1 : 2 000

2-výkres urbanisticko architektonického řešení	1 : 1 000

3- výkres dopravní infrastruktury			1 : 1 000

4) výkres technické  infrastruktury			1 : 1 000

5) výkres regulačních prvků				1 : 1 000

DOKLADOVÁ ČÁST

Stanovisko KHS Plzeňského kraje

Stanovisko OŽP MMPlzně

Vyjádření ČEZ distribuce a.s.

Vyjádření Policie ČR